Phụ lục III

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI VÀ ĐIỀU KIỆN HÀNH HẢI KHU VỰC CẢNG BIỂN THUỘC KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-CVHHQNg ngày   tháng   năm 2026 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi)

I. Vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch trong vùng nước cảng biển Quảng Ngãi

1. Vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch khu vực Dung Quất:

- Vị trí 1: Đối với tàu thuyền có trọng tải đến dưới 70.000 DWT vào, rời Luồng hàng hải Dung Quất và các cầu cảng, bến cảng thuộc Cảng biển Dung Quất, là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 1,0 hải lý, với tâm tại vị trí có toạ độ:

| Hệ tọa độ VN-2000 |  | Hệ tọa độ WGS-84 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| 150 26’30.0” | 1080 45’30.0” | 150 26’26.3” | 1080 45’36.5” |

- Vị trí 2: là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 1,2 hải lý, với tâm tại vị trí có toạ độ:

| Hệ tọa độ VN-2000 |  | Hệ tọa độ WGS-84 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| 150 27’38.3” | 1080 44’49.2” | 150 27’34.6” | 1080 44’55.8” |

Trong đó:

+  Đối với tàu thuyền có trọng tải từ 70.000 DWT đến 150.000 DWT hoặc lớn hơn có thông số kỹ thuật tương đương vào, rời Luồng hàng hải Dung Quất và các cầu cảng, bến cảng thuộc Cảng biển Dung Quất thực hiện đón trả hoa tiêu, kiểm dịch tại vùng nước được giới hạn bởi đường tròn của Vị trí 2;

+ Đối với tàu thuyền có trọng tải từ 150.000 DWT đến 200.000 DWT hoặc lớn hơn có thông số kỹ thuật tương đương vào, rời Luồng hàng hải Dung Quất và các cầu cảng, bến cảng thuộc Cảng biển Dung Quất thực hiện đón trả hoa tiêu, kiểm dịch tại vùng nước được giới hạn bởi 3/4 đường tròn của Vị trí 2 và dây cung được nối bởi điểm HT1, HT2 có tọa độ sau:

| Tên điểm | Hệ tọa độ VN-2000 |  | Hệ tọa độ WGS-84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| HT1 | 150 28’13.9” | 1080 43’44.4” | 150 28’10.2” | 1080 43’50.9” |
| HT2 | 150 26’26.0” | 1080 44’46.8” | 150 26’22.3” | 1080 44’53.3” |

2. Vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch khu vực Sa Kỳ:

Là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,3 hải lý với tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

| Hệ tọa độ VN-2000 |  | Hệ tọa độ WGS-84 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| 150 12’18.0” | 1080 55’42.0” | 150 12’14.3” | 1080 55’48.5” |

II. Khu neo đậu tàu, thuyền chờ đợi cầu, đợi luồng, làm thủ tục trước khi vào cảng và kết hợp neo đậu tránh trú bão tại khu vực Dung Quất

Với mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực, đáp ứng nhu cầu neo đậu tàu, thuyền chờ đợi cầu, đợi luồng, làm thủ tục trước khi vào cảng và kết hợp neo đậu tránh trú bão (không bao gồm hoạt động chuyển tải hàng hóa) nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Khu neo đậu tàu có diện tích 800Ha, đáp ứng cho tàu có trọng tải đến 200.000DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

| Tên điểm | Hệ tọa độ VN-2000 |  | Hệ tọa độ WGS-84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
| KN1 | 15°29'52.84" | 108°46'08.54" | 15°29'49.13" | 108°46'15.07" |
| KN2 | 15°29'53.32" | 108°43'47.29" | 15°29'49.61" | 108°43'53.82" |
| KN3 | 15°28'51.50" | 108°43'47.07" | 15°28'47.80" | 108°43'53.60" |
| KN4 | 15°28'51.02" | 108°46'08.31" | 15°28'47.32" | 108°46'14.84" |

II. Danh mục bến cảng đã được công bố

| Stt | Tên bến cảng, cầu cảng, bến phao | Đơn vị quản lý | Chiều dài cầu | Trọng tải (DWT) | Độ sâu (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Trước bến | Vũng quay |
| I | Khu vực hàng hải Dung Quất |  |  |  |  |  |
| 1 | Bến xuất/nhập sản phẩm NMLD Dung Quất (Jetty) | Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn | Jetty 1: 215m | 50.000 giảm tải | -13,0 | -11,7 |
|  |  |  | Jetty 2: 215m | 50.000 giảm tải | -12,8 | -11,7 |
|  |  |  | Jetty 3: 160m | 10.000 giảm tải | -14,2 | -11,7 |
|  |  |  | Jetty 4: 160m | 10.000 giảm tải | -14,0 | -11,7 |
|  |  |  | Jetty 5: 160m | 10.000 giảm tải | -12,5 | -11,7 |
|  |  |  | Jetty 6: 160m | 10.000 giảm tải | -10,0 | -11,7 |
| 2 | Bến phao một điểm neo (SPM) | Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn | - | 150.000 | -20,0 | - |
| 3 | Bến cảng PTSC Quảng Ngãi | Công ty CP DVDK Quảng Ngãi PTSC | Cầu cảng số 1: 210m | - Tàu dăm gỗ 70.000 giảm tải - Tàu tổng hợp 50.000 giảm tải | -11,0 | -11,0 |
|  |  |  | Cầu cảng bến tàu lai dắt: 70,2m | 3.000 | -6,7 | - |
| 4 | Bến cảng số 3 – Khu bến Dung Quất I | Công ty CP DVDK Quảng Ngãi PTSC | Cầu cảng số 3: 145m | Tàu hàng tổng hợp trọng tải 50.000 giảm tải và tàu chở hàng dăm gỗ 70.000 giảm tải | -13 | -11,4 |
| 5 | Bến cảng Gemadept Dung Quất | Công ty CP Cảng Quốc tế Gemadept | 145m | Tàu tổng hợp, tàu chở hàng dăm gỗ có trọng tải đến 70.000 giảm tải. | -11,6 | -11,4 |
| 6 | Bến cảng TH-Container Hòa Phát Dung Quất | Công ty CP Cảng Hòa Phát Dung Quất | Cầu cảng số 6: 250m | Tàu tổng hợp, container có trọng tải đến 50.000; tàu hàng rời có trọng tải đến 70.000 giảm tải | -13,6 | -13,0 |
|  |  |  | Cầu cảng số 7: 250m |  | -13,6 | -13,0 |
| 7 | Bến cảng chuyên dùng Doosan Vina | Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam (Doosan Vina) | 240m | 35.000 giảm tải | -8,8 | -12,4 |
| 8 | Bến cảng TH Hào Hưng | Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi | Cầu cảng số 1: 215,4m | 70.000 | -15,3 | -12,4 |
|  |  |  | Cầu cảng số 2: 242,6m | 50.000 | -14,0 | -11,5 |
|  |  |  | Cầu cảng số 3: 190m | 30.000 | -12,4 | -11,5 |
|  |  |  | Cầu cảng số 4: 190m | 30.000 | -12,4 | -11,5 |
| 9 | Bến cảng Chuyên dùng KLH SX Gang thép Hòa Phát Dung Quất | Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất | Cầu cảng số 1: 130m | 5.000 | -7,2 | -10,5 |
|  |  |  | Cầu cảng số 2: 130m | 5.000 | -6,8 | -10,5 |
|  |  |  | Cầu cảng số 3: 200m | 20.000 | -12,8 | -11,9 |
|  |  |  | Cầu cảng số 4: 200m | 10.000 đầy tải 20.000 giảm tải | -11,1 | -9,9 |
|  |  |  | Cầu cảng số 5: 300m | 100.000 đầy tải 150.000 giảm tải | -16,8 | -11,9 |
|  |  |  | Cầu cảng số 6: 300m | 100.000 | -16,8 | -9,9 |
|  |  |  | Cầu cảng số 7: 180m | 10.000 | -9,0 | -8,2 |
|  |  |  | Cầu cảng số 8: 126,5m | 5.000 | -7,2 | -8,2 |
|  |  |  | Cầu cảng số 9: 126,5m | 5.000 | -7,2 | -8,2 |
|  |  |  | Cầu cảng số 10: 360m | 200.000 | -20,8 | -20 |
|  |  |  | Cầu cảng số 11: 360m | 200.000 | -20,9 | -20 |
|  |  |  | Cầu cảng tàu lai | 5.000 | -7,2 | -8,0 |
| 10 | Dock Nhà máy đóng tàu Dung Quất | Công ty TNHH MTV CNTT Dung Quất | Ụ khô số 1: 380m | 100.000 (nâng cấp sửa chữa tàu đến 300.000) | -7,0 | -7,0 |
| 11 | Khu neo đậu tàu khu vực Dung Quất | Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi | Diện tích 800Ha. Giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau: - KN1: 15°29'49.1"N 108°46'15.1"E - KN2: 15°29'49.6"N 108°43'53.8"E -KN3: 15°28'47.8"N 108°43'53.6"E -KN4: 15°28'47.3"N 108°46'14.8"E | 200.000 |  |  |
| II | Khu vực hàng hải Sa Kỳ |  |  |  |  |  |
| 1 | Bến cảng Sa Kỳ | BQL Cảng và Cảng vụ ĐTNĐ (Sở GTVT Quảng Ngãi) | 106m | - Tàu khách, tàu hàng tổng hợp 1.000DWT - Tàu biển chở dầu 1.000DWT | -3,5 | -3,5 |
| III | Khu vực hàng hải Đặc khu Lý Sơn |  |  |  |  |  |
| 1 | Bến cảng Bến Đình | BQL Cảng và Cảng vụ ĐTNĐ (Sở GTVT Quảng Ngãi) | 240m | - Tàu khách 400 ghế | -2,0 | - |
|  |  |  |  | - Tàu hàng tổng hợp 1.000 DWT | - | - |
|  |  |  |  | - Tàu hàng tổng hợp 2.000 DWT | - | - |

IV. Danh mục luồng hàng hải

| TT | Tên luồng | Chiều dài (km) | Bề rộng (m) | Độ sâu (m) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luồng hàng hải Dung Quất | 5,5 | 150 | -11,4 |  |
| 2 | Luồng hàng hải Sa Kỳ | 2,1 | 50 | -3,5 |  |
| 3 | Luồng nhánh vào Bến cảng chuyên dùng Doosan Vina và Bến cảng Tổng hợp Hào Hưng | 1,4 | 200 | -12,4 |  |
| 4 | Luồng nhánh và Nhà máy Công nghiệp tàu thủy Dung Quất | 2,0 | 150 | -7,0 |  |
| 5 | Luồng vào Bến cảng chuyên dùng KLH sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất |  |  |  |  |
| 5.1 | Từ Phao số 0 đến cầu cảng số 10 và cầu cảng số 11 | 5,2 | 230 | -19,5 |  |
| 5.2 | Đoạn luồng tàu ra, vào cầu cảng số 5, 10 | - | 180 | -15,8 |  |
| 5.3 | Đoạn luồng tàu ra, vào cầu cảng số 6, 11 | - | 184,7 | -15,7 |  |
| 6 | Luồng nhánh vào Bến cảng TH - Container Hòa Phát Dung Quất | 0,62 | 265 | -13,0 |  |

*Ghi chú: Số liệu độ sâu trước bến tại Phụ lục này sử dụng tại thời điểm công bố, trong quá trình khai thác, có thể thay đổi. Thông số kỹ thuật thực tế đề nghị tham khảo Thông báo hàng hải định kỳ của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tại website: http://cangvuhanghaiqni.gov.vn